Correction du TD2 - Filière IDIA

Exercice 0 : Identification de la classe d'adresse IP

- 192.168.1.1 → Classe C et la plage pt être de cette forme :  ( 192.0.0.0 - 223.255.255.255)

- 10.0.5.10 → Classe A et la plage pt être de cette forme :  (1.0.0.0 - 126.0.0.0)

- 172.16.0.1 → Classe B  et la plage pt être de cette forme :  (128.0.0.0 - 191.255.255.255)

- 224.0.0.1 → Classe D et la plage pt être de cette forme :  (224.0.0.0 - 239.255.255.255)

- 126.255.255.255 → Classe A ( voir en haut)

Exercice 1 : Calcul des sous-réseaux

- Adresse IP : 192.168.10.0/28 (Masque : 255.255.255.240)

- Nombre de sous-réseaux : 2(32-28) = 16 sous-réseaux

- Les Plage d'adresses :

  - 192.168.10.0 - 192.168.10.15

  - 192.168.10.16 - 192.168.10.31

  - 192.168.10.32 – 192.168.10.47

  - ... (et ainsi de suite par incréments de 16 bits)

- Adresse réseau et diffusion (exemples) :

  - Sous Réseau 1: 192.168.10.0,       Diffusion : 192.168.10.15

  - Sous Réseau 2 : 192.168.10.16,    Diffusion : 192.168.10.31

Exercice 2 : Segmentation en sous-réseaux

- Adresse IP : 172.16.0.0/16

- ID Partie Réseau : 16 bits, ID Partie Machine : 16 bits

- Nombre de bits à emprunter : Dépend du nombre de sous-réseaux nécessaires

- Exemple avec 8 sous-réseaux (IDSR = 19 bits) :

  - Sous-réseau 1 : 172.16.0.0/19 (plage : 172.16.0.1 - 172.16.31.254)

  - Sous-réseau 2 : 172.16.32.0/19 (plage : 172.16.32.1 - 172.16.63.254)

  - ...

Exercice 3 : Création de sous-réseaux avec la VLSM

Réseau initial : 192.168.0.0/24

- Sous-réseau A (60 hôtes) → /26 → Plage : 192.168.0.0 - 192.168.0.63

- Sous-réseau B (30 hôtes) → /27 → Plage : 192.168.0.64 - 192.168.0.95

- Sous-réseau C (14 hôtes) → /28 → Plage : 192.168.0.96 - 192.168.0.111

- Sous-réseau D (6 hôtes) → /29 → Plage : 192.168.0.112 - 192.168.0.119

- Sous-réseau E (2 hôtes) → /30 → Plage : 192.168.0.120 - 192.168.0.123   ( à vous de vérifier ///)

Exercice 4 : Adressage avec notation CIDR

- Département A (1000 hôtes) → /22 → Plage : 172.16.0.0 - 172.16.3.255        (232-22=1024)

- Département B (500 hôtes) → /23 → Plage : 172.16.4.0 - 172.16.5.255          (232-23=512)

- Département C (200 hôtes) → /24 → Plage : 172.16.6.0 - 172.16.6.255          (232-24=256)